## Конструкция

Антенна состоит из четырех конструктивных элементов: рефлектора (1), вибраторов двух типов (2, 3) и соединительной шины (4), которая служит для соединения вибраторов:

## Материалы

Для сборки антенны нам понадобятся:

- Корпус АТ –от старых компьютеров (для рефлектора)

- Двусторонний фольгированный текстолит (для вибраторов) –лучше всего!!! (можно использовать пищевую жесть –т.е. консервные банки, банки из-под нескафе и т.д. я даже сделал последнюю из алюминиевых пивных банок фотографии которой в этой статье и будут)

- Полоска латунной или медной фольги (для шины),(Я использовал проводки от витой пары и другие)

- Алюминиевый уголок 25x25 мм (Не нужен уголок закладывается в конструкцию корыта)

- Заклепки

- F-соединитель и 2 гайки к нему.

Берём АТ корпус надпиливаем уголки чтобы не мешали разгибать:

Разгибаем корпус и правим молотком места сгиба:

Делаем разметку и сверлим отверстия, закладываем в разметке припуски по 25мм на уголок, в последствии он даст нашей антенне жесткость и сделает плоскость поле ровной:

Главное нужно учесть чтобы мерительные инструменты не «вели» относительно друг друга!!!!

Например я использовал уровень метровый, линейку 30 см стальная и штангенциркуль ШЦ-1-125, поверил их относительно друг друга расхождений не было!

Электролобзиком выпиливаем контур

Зубилом проминаем длинные сгибы (создаём концентратор)

Гнём уголок по периметру

Загибаем и просверливаем периметр жесткости

Используем инструмент для заклёпывания (купил за 90 руб примерно)

Соединитель F – обычная антенна (5 руб) и гайка 2,5 руб

Высверливаем гайку

Отпиливаем соединитель на расстояние примерно 4,5  от  шестигранника, чтобы при вставке в корыто он выходил на 4 мм максимум.

Отрезаем изолятор с обратной стороны

Отпиливаем гайку до шестигранника

Разрезаем пивную банку и выпрямляем над газовой плитой.

Распечатки вибраторов в Масштабе 1:1 наклеиваем на пивную банку.

Первые вибраторы получились не очень жесткие поэтому принял решение сделать замки для жёскости

Вибраторы с замками жесткости.

Гнул я их по металлической линейке.

Перед отрывом бумаги следует прокернить места отверстий

Просверливаем отверстия сначало маленьким сверлом, потом увеличивая сверло до Ø3,2(3,3) мм

Следует сверлить очень аккуратно с минемальной осевой подачей, т.к. метал очень тонкий.

Берём скобки для крепления проводов срезаем так чтоб было 6мм

Рассверливаем скобки под заклёпки я сверлил Ø3,3 мм

Зачищаем места пайки и заклёпывания шкуркой!!!!!!

Приклёпываем вибраторы на скобки, не вытягивайте заклёпку до обрыва, т.к. происходит смятие скобки, необходимо вытянуть до зажима а потом вытащить обратно, после откусываете кусачками вытяжные элементы заклёпок!

Сопротивление между корытом и вибратором должно быть нулевое при прозвонке тестером.

Шину можно изготовить из чего угодно, например из куска витой пары: Все проводки залуживаюся и напаиваются один за другим в полоску! Ниже шина сделана из экрана.

Изготавливаем разъем для точки доступа

Выдёргиваем из старого LPT разъёма контакт и откусываем кусачками ненужную часть

Загибаем квадратную часть по центральной жиле кабеля, вытаскиваем и поджимаем для последующего хорошего контакта

Отрезаем центральную жилу под корень

Вставляем загнутой частью в кабель утопив коннектор до контактной части, надеваем сверху термо-трубку

Или кембрик.

Рассверливаем оставшуюся часть от гайки которую использовали для крепления соединителя

Под диаметр примерно Ø6,2 мм так чтобы он навинчивался на резьбу ТОЧКИ ДОСТУПА

Получаем самодельный коннектор SMA, можно заказать в Казани за руб примерно 50 (сам не знаю незаказывал по прайсу платана и чип и дипа; радио-точка должна возить из Москвы)

Проверяем сопротивление антенны, на измерении и прозвонке не должно показывать больше 3 Ом.

(В момент снимка менялась цифра с 2 на 3 или наоборот)

Рекомендую вибраторы изготавливать из текстолита:

Данная антенна показала прием сигнала на 10% хуже чем антенна с вибраторами из текстолита.

80% против 90% при дальности 1068 метров.

Бала протестирована на Мирном где показала качество получаемого сигнала 54% на расстоянии от Т.Д. в

4193 метра причём не в главном векторе антенны точки доступа а на угле от него примерно в 10°.